1、基准站 
1.1 基准站有自己的ID  编号是六位数

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 设备所属场区 |  |  |  | 场区内编号 |  |
| 1表示基准站 2表示移动站 |  |  |  |  |  |  |

示例：
基准站A   100101
基准站B   100102
移动站A   200101
移动站B   200102

2、基站向服务器发送差分数据大概1秒4条

| 帧头 | ID | RTCM数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x55AA | 0x313030313031 | 0xD300 | 0xAA55 |
| 2字节 | 6字节 | N字节 | 2字节 |

3、 服务器数据处理（对应基准站）
获取数据，解析ID，根据ID去匹配移动站，如果无移动站不转发，如果有配对的移动站，则进行数据转发；
目前设备的配对关系是
基准站A   100101   匹配  移动站A   200101
基准站B   100102   匹配  移动站B   200102
转发出去的数据依然是接收到的原本的样子（如第二项所示）

4、移动站发送的数据，
4.1 移动站如果存在，每3秒发送一次自身坐标的数据；

| 帧头 | ID | 定位类型 | 定位数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA55 | 0x323030313031 | 0x00 | 0x | 0x55AA |
| 2字节 | 6字节 | 1字节， | 20字节 | 2字节 |
|  |  | 0x00表示 人员定位 |  |  |
|  |  | 0xE1 表示 铁鞋初步定位 |  |  |
|  |  | 0xE2 表示 铁鞋改正后定位 |  |  |
|  |  | 0xE3 表示 铁鞋精密定位 |  |  |

4.2 移动站在读取到NFC卡片时，会发送一条NFC数据

| 帧头 | ID | 时间戳 | NFC号码 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA55 | 0x323030313031 | 0x | 0x | 0x55AA |
| 2字节 | 6字节 | 10字节 | 10字节 | 2字节 |

5、服务器数据处理（对应移动站）
解析坐标 数据，并存储到文件中，
解析NFC数据，并匹配铁鞋的信息，

6、绘图
点击绘图，显示当前移动站的位置与铁鞋的位置。